四川省重点节能低碳技术推广目录（第一批）

| 序号 | 节能低碳技术名称 | 适用范围 | 主要技术内容 | 典型项目适用的条件 | 推荐单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热管空调机组节能技术 | 建筑 | 利用蒸发端和冷凝端的温度差和高度差，通过特殊的管网连接方式，使热管内各部分循环工质的蒸发、冷凝形成动态热力平衡，将机房内产生的热量通过热管传到室外。通过这种方式产生的制冷效果来代替机房、基站原有的空调，因不需要压缩机，与空调相比其能耗较小，因不同地区、气候、季节而异，可以达到约30%-75%的节能效果 | 本技术为机房和通信基站热管换热节能技术。要求室内外温差满足控制器设定要求，热管安装需要室内外机存在一定的高差 | 四川斯普信信息技术有限公司 |
| 2 | 增程式城市客车技术 | 机械 | 集成了发电机组匹配优化技术，电机直驱系统匹配优化技术，整车控制优化技术 | 适用于大型增程式混合动力城市客车 | 成都客车股份有限公司 |
| 3 | 超薄陶瓷砖工业化生产技术 | 建材 | 通过控制原料配方组成和烧成制度来生产超薄陶瓷。在保证生坯强度的基础上，把砖坯的厚度降低到4.5-6mm左右。超薄砖由于薄，传热快而均匀，烧成温度和周期可以降低和缩短，使烟气中的有害物质降低20%-30%。生产超薄陶瓷使用的原料比原来减少40%-60%，能源使用可以节约至少30%左右 | 适用于生产陶瓷生产线 | 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 |
| 4 | 高效太阳能提灌技术及装备 | 农业 | 利用太阳能发电驱动高效节能水泵提水，解决农业生产用水问题 | 适用于光照充足，年日照时间大于1600小时，农业生产用水困难，人畜饮水安全得不到保障，水源时空分布不均的地区 | 四川省农业机械研究设计院 |
| 序号 | 节能低碳技术名称 | 适用范围 | 主要技术内容 | 典型项目适用的技术条件 | 推荐单位 |
| 5 | 大面积多功能镀膜玻璃及相关产品示范生产线热膜衬板 | 建材 | 采用高性能真空磁控溅射镀膜技术，利用蓝膜的吸热平板式温度可稳定在50度左右 | 适用于真空磁控溅射镀膜生产线 | 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司 |
| 6 | 高效多股流缠绕式换热技术 | 机械 | 采用不同介质和工况下的工艺计算方法和制造技术，用缠绕层数与角度布置方案，增大单位体积下的换热面积，提高换热效率技术；多股流换热器在不同行业领域的适应性技术；多股流换热管缠绕工艺及绕制工装设计技术 | 1.用于净化工段低温甲醇洗工艺中，除去煤气中的H2S、CO2等，得到纯净煤气，用于合成氨。2.用于天然气脱硫脱碳工段，除去天然气中酸性杂质，得到纯净的天然气 | 四川川润动力设备有限公司 |
| 7 | 填埋气制15MP瓶装工业燃气副产工业级二氧化碳技术 | 新能源 | 集成了填埋场选点优化打井及覆膜技术，填埋场资源化稳产技术，填埋气低氧集输管网集成设备技术，填埋气预处理设备技术，常温节能一步法膜分离提纯精制压缩天然气撬装集成装备技术，15MPa高压安全快充工业燃气瓶装备技术，工业燃气高值催化等多项技术 | 200万立方米/年折纯甲烷需日1.2-1.5万立方米填埋气原料。垃圾填埋气原料要求:甲烷>40%;氧<4%;氮<8%;其他二氧化碳、水及硫化氢无要求。原料气技术要求相对较低 | 德阳恒博秸油科技有限公司 |
| 8 | 气电混合动力城市客车技术 | 机械 | 集成了发电机节能技术，气电混合动力系统匹配优化技术，整车控制优化技术 | 适用于大型气电混合动力城市客车 | 成都客车股份有限公司 |
| 9 | 空调室外机潜热过渡冷却节能系统 | 建筑 | 通过在空调机组室外机进风处加装潜热过渡冷却节能装置，降低空调机组室外机的进风温度，实现冷凝温度的降低，从而可降低空调压缩机的运行能耗。集成了自动控制技术、远程监控软件平台技术以及创新的连接方式，优化了该设备的运行模式和结构 | 要求环境空气干湿球温度差达到控制设定值，室外机周边有安装空间，积水盘与其有一定高差，现场供水管连接方便 | 四川斯普信信息技术有限公司 |
| 序号 | 节能低碳技术名称 | 适用范围 | 主要技术内容 | 典型项目适用的技术条件 | 推荐单位 |
| 10 | 纯电动城市客车技术 | 机械 | 集成了纯电驱动系统匹配优化技术，整车控制优化技术 | 适用于大型纯电动城市客车生产 | 成都客车股份有限公司 |
| 11 | DH-煤矸石自保温烧结砖 | 建材 | 该产品本身由于设计错位排列的矩形孔自身具有良好的热工性能，用该产品建成的建筑物保温性能和节能减排效果明显 | 应用于建筑围护结构的自保温墙体部位 | 乐山大华新型节能建材有限公司 |
| 12 | 高温煤气净化 | 冶金 | 高温炉气净化回收利用，减少CO2、粉尘等污染物排放 | 适用于火法冶炼、化工冶金冶炼、钢铁、铁合金等工业行业的高温气体过滤 | 成都易态科技有限公司 |
| 13 | 秸秆还田技术 | 农业 | 基于秸秆还田的养分管理、病虫害防控技术及粮经复合种植模式。通过各种秸秆还田方式将秸秆还田于土壤，经过微生物腐解作物将秸秆中的有机碳固定于土壤 | 适用于水源有保障的农业生产区域 | 四川省农业厅土壤肥料与资源环境处 |
| 14 | 农业秸秆等生物质原料就地快速无烟气外排干馏炭化技术 | 农业 | 生物质原料干馏炭化技术 | 适用于平原、山区、丘陵地区农作物秸秆等生物质原料集中区 | 绵阳市美日佳日化用品有限责任公司 |
| 15 | 玻璃窑炉综合节能改造 | 轻工 | 通过对蓄热室的改造和对窑炉结构优化，有效利用热能减少排放，并采用池底低频脉冲鼓泡技术有效降低能耗，将原有的窑炉的玻璃液能耗由220m3/吨降至170m3/吨以下 | 适用于玻璃生产企业 | 四川省环球集团有限公司 |
| 16 | 轻集料混凝土空心隔墙板节能技术 | 建材 | 以粉煤灰、建渣、工业灰渣为主要原材料，以水泥为胶凝材料，加入适当外加剂，通过引进先进的自动化墙板成套生产设备制作而成。集成了电子计量配料、立式行星公转自转搅拌、振动挤压揉抹成型及干湿高温蒸养等新技术 | 适用于具备自动化生产设备，有粉碎筛选系统、电子计量配料系统、物料搅拌系统、成型养护系统以及自动分离脱模打包等系统的墙体建材生产企业 | 成都芙蓉新型建材有限公司 |